UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Facultad de Ingeniería

Inteligencia Artificial en Dispositivos Móviles y Embebidos

Profesor: Juan Camilo Giraldo Londoño

MINIPROYECTO 1 — IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN USANDO UNA TARJETA DE DESARROLLO

# 1. Enunciado del ejercicio

En este mini proyecto se realizará una aplicación que se desplegará en una tarjeta de desarrollo como el TinyML Kit de Arduino (Arduino Nano 33 BLE Sense) u otro dispositivo de Edge Computing.

La aplicación se basará en un dataset personalizado de datos provenientes de sensores inerciales, capturado y etiquetado por cada equipo.

# 2. Objetivo

Desarrollar una aplicación de reconocimiento de datos provenientes de sensores inerciales, entrenada en Edge Impulse e implementada en una tarjeta de desarrollo como el TinyML Kit de Arduino, que interactúe con un actuador o sistema externo de forma inalámbrica.

# 3. Reglas obligatorias del proyecto

Para que el proyecto sea válido, cada equipo debe cumplir TODAS las siguientes condiciones:

## 3.1 Clases del dataset

- El dataset debe tener mínimo 5 clases de movimiento (gestos/actividades) capturadas con el sensor inercial.

- La clase "reposo" (cuando el microcontrolador no se mueve o no se ejerce ningún movimiento) es una clase adicional obligatoria para el entrenamiento del modelo, pero NO cuenta como una de las 5 clases de movimiento exigidas. Es decir, el dataset final tendrá al menos 6 clases en total: 5 de movimiento + reposo.

## 3.2 Actuadores

- Cada una de las 5 clases de movimiento debe estar asociada a un actuador (un elemento que ejecute una acción física o digital observable): servomotor, motor DC, buzzer/alarma sonora, relé, pantalla que despliegue un mensaje distinto, vibrador, etc.

- Si el proyecto es un videojuego, cada clase debe ejecutar una acción distinta dentro del juego (ej. saltar, disparar, moverse a la izquierda/derecha, agacharse); en este caso la "acción en el juego" cumple el rol de actuador.

- Los LEDs se consideran una ayuda visual adicional (para depuración o retroalimentación), pero NO se consideran actuadores válidos para cumplir el requisito de cada clase.

## 3.3 Enfoque ODS (recomendado, no obligatorio)

- Se recomienda, aunque no es obligatorio, que el proyecto esté enfocado hacia alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## 3.4 Producto mínimo viable (MVP)

- El proyecto debe entregarse como un prototipo completamente funcional (MVP): no se aceptan simulaciones parciales ni maquetas no funcionales.

## 3.5 Alimentación y comunicación (restricciones críticas)

⚠ Restricciones obligatorias de hardware - El Arduino NO debe estar conectado al computador para energizarse ni para transmitir datos durante la demostración/uso final. - La alimentación debe hacerse con una batería portátil (power bank / batería LiPo, etc.). - El envío de datos/resultados debe hacerse por un protocolo de comunicación inalámbrico (WiFi, Bluetooth/BLE, etc.).

- Si la salida se visualiza en el computador (por ejemplo, en un videojuego), esa visualización debe recibirse de forma inalámbrica desde la tarjeta.

- Si la salida se visualiza en una aplicación móvil, la comunicación tarjeta–app también debe ser inalámbrica.

- Si los actuadores son manejados por una segunda tarjeta (por ejemplo, un Arduino Uno o Mega) mientras la inferencia del modelo se ejecuta en el Nano 33 BLE Sense, la comunicación entre ambas tarjetas también debe ser inalámbrica.

## 3.6 Uso del "comodín" de aplicación

- El uso de una aplicación móvil como interfaz de interacción es un "comodín": solo puede usarse una vez entre el Miniproyecto 1 y el Miniproyecto 2. Es decir, si se usa una aplicación en este miniproyecto, no podrá usarse en el segundo, y viceversa.

# 4. Entregables

- Presentación del despliegue del modelo en la tarjeta de desarrollo, mostrando el entrenamiento realizado en Edge Impulse.

- Informe tipo paper en formato IEEE documentando todo el procedimiento.

- Códigos utilizados en el proyecto. El proyecto de Edge Impulse debe hacerse público, incluyendo el enlace de acceso en el informe.

- Presentación de máximo 15 minutos donde se sustente: el problema a resolver, el desarrollo de la solución propuesta y las pruebas de la implementación final.

# 5. Anotaciones

- Los datos pueden capturarse usando Edge Impulse, el IDE de Arduino, u otra herramienta. Se recomienda capturar los datos con el mismo sensor que se usará en el despliegue final del modelo.

- Los modelos deben poder entrenarse dentro de Edge Impulse.

## 5.1 Puntos a considerar en el informe

  - Objetivo del proyecto (meta), en lo posible relacionado con un ODS.

  - Descripción del proyecto.

  - Referencias (incluyendo código o datos de terceros) y fuentes de inspiración.

  - Diagrama de bloques del sistema.

  - Hardware utilizado.

  - Proceso de recopilación de datos.

  - Problemas u obstáculos encontrados durante el desarrollo y cómo se solucionaron.